Załącznik nr 7 do SWZ

……………………………………………

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap XIV, ul. Borówkowa – Dr Felickiego”

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 8/DWT/2024 |
| --- | --- |

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa | - |  |
| --- | --- | --- |
| Siedziba | - |  |
| Nr telefonu/faks | - |  |
| Nr NIP | - |  |
| Nr REGON | - |  |
| Adres e-mail | - |  |

Dane dotyczące Zamawiającego:

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 6, 62-045 Pniewy, KRS 0000177961, wysokość kapitału zakładowego 30 229 000,00 PLN, NIP 787-14-26-929, REGON 630789190

| L.p. | Podstawa | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1.1. | KNR 201-0119-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (długość 257,50m) | 1 | kpl |  |
| 2. | Roboty nawierzchniowe rozbiórkowe - w śladzie rurociągu |  |  |  |  |
| 2.1. | KNR 231-0811-01-00 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | 182 | m2 |  |
| 3. | Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe - w śladzie rurociągu |  |  |  |  |
| 3.1. | KNR 231-0309-05-00 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - (montaż istniejących płyt drogowych) | 182 | m2 |  |
| 4. | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 4.1. | KNR 201-0205-04-00 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III | 787,3 | m3 |  |
| 4.2. | KNR 201-0317-02-00 | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m | 16,07 | m3 |  |
| 4.3. | kalk. indywid. | Opłata wysypiskowa | 154,5 | m3 |  |
| 4.4. | KNR 201-0325-02-10 | Umocnienie ścian wykopów liniowych , grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, w gruncie kat.III, przy głębokości wykopu do 3,00 m: szerokość wykopu 1,1-1,8 m\ | 1339 | m2 |  |
| 4.5. | KNR 218-0903-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m | 18 | kpl |  |
| 4.6. | KNR 218-0901-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m | 7 | kpl |  |
| 4.7. | KNR 218-0501-01-00 | Podsypka z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podsypki 10 cm z gruntu piaszczystego | 25,75 | m3 |  |
| 4.8. | KSNR 001-0210-01-00 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 40 cm, przy użyciu koparko-ładowarki - grunt kat.I-II (grunt dowieziony) - obsypka | 123,5 | m3 |  |
| 4.9. | KNNR 001-0408-01-00 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-II (w wymienionym gruncie - piasek) | 154,4 | m3 |  |
| 4.10. | KSNR 001-0210-05-00 | Zasypywanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 25 cm /zagęszczanych ubijakami/ - grunt kat.III-IV (grunt rodzimy) | 645 | m3 |  |
| 4.11. | KNR 201-0320-02-00 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m (grunt rodzimy) | 2,238 | m3 |  |
| 5. | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 5.1. | KNR 920-0101-03-00 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 200 mm - rury PVC-U kl. S, lita | 87,5 | m |  |
| 5.2. | KNR 920-0101-04-00 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 250 mm - rury PVC-U kl. , lita | 170 | m |  |
| 5.3. | KNR 920-0307-01-00 | Studzienki niewłazowe z tworz.sztucz, z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) o średn.600 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym D400 (S15,S14,S13, S16) | 4 | szt. |  |
| L.p. | Podstawa | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Wartość |
| 5.4. | KNR 218-0613-01-00 | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm (S10, S17, S20) | 3 | szt. |  |
| 5.5. | KNR 202-0204-01-02 | Umocnienie żelbetowe włazów grubości 20 cm wykonywane ręcznie, 1,0m x 1,0m w szalunku drewnianym z betonu zwykłego B-15, o objętości: do 0,5 m3 | 1,4 | m3 |  |
| 5.6 | KNR 202-0290-03-11 | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: 8 do 14 mm - umocnienie żelbetowe włazów | 0,005 | t |  |
| 6. | Próba szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu |  |  |  |  |
| 6.1. | KNR 218-0804-02-00 | Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm | 1 | 100 m |  |
| 6.2. | KNR 218-0804-03-00 | Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy średnicy nominalnej rur: 250 mm | 2 | 100 m |  |
| 7. | Odwodnienie wykopów pod rurociągi |  |  |  |  |
| 7.1. | 201-0607-01-00 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m | 260 | szt. |  |
| 7.2. | kalk. indywid. | Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów | 84 | m-g |  |
| 8. | Roboty różne |  |  |  |  |
| 8.1. | kalk. indywid. | Badanie wnętrza przewodów kamerą telewizji przemysłowej CCTV wraz z dokumentacją | 257,5 | m |  |
| 8.2. | kalk. indywid. | Inwentaryzacja powykonawcza | 1 | kpl |  |
| 8.3. | kalk. indywid. | Opłata za zajęcie pasa drogowego (droga gminna) | 1 | kpl |  |
|  |  |  | Łącznie |  |  |

...............................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo